Фен для волосся ТМ «Gemei», модель – GM-1719, артикул – 58426

Управління захисту споживачів ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового  нагляду в листопаді 2020 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- Фен для волосся ТМ «Gemei», модель – GM-1719, артикул – 58426, дата виготовлення – 2020р., країна – виробник – Китай, штрих-код: 6957952217199.

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 11.11.2020р. № 2412, виявлено наступне: Фен для волосся ТМ «Gemei», модель – GM-1719, артикул – 58426 не відповідає вимогам НД , а саме:

- 3.1, 7-7.1 ДСТУ EN 60335-1 споживана потужність активна- 894 W на зразку не зазначено номінальну напругу;

- 7.12 ДСТУ EN 60335-1 інструкція відсутня, інформація про найменування та повну адресу виробника чи уповноваженого представника відсутні;

- 10.1 таблиця 1 ДСТУ EN 60335-1 фактична споживана потужність при максимальному навантаженні становить 894 W і відхиляється від номінальної на 49%.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить середній рівень загрози.