ПАМ’ЯТКА з охорони праці при роботі

з пестицидами і агрохімікатами

З метою зведення до мінімуму негативної дії пестицидів і агрохімікатів на людей та довкілля систематично ведуться  роботи щодо їх вдосконалення. До застосування не допускаються препарати без всебічного вивчення дії на теплокровних тварин, корисних комах, мікрофлору ґрунту,  персистентність та ін. Розробляються правила щодо техніки безпеки  при  роботі з кожним препаратом та регламенти їх застосування.

Для уникнення можливого  негативного впливу пестицидів на людину і навколишнє середовище необхідно суворо дотримуватись  правил техніки безпеки при роботі з ними, що викладені в “Державних санітарних правилах   ДСП 8.8.1.2.001-98,  «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві“.

Відповідальність за охорону праці і техніку безпеки при роботах з пестицидами покладається на керівників господарств і організацій, що їх організовують. Вони повинні пройти навчання і отримати відповідне посвідчення.

До всіх видів робіт, пов’язаних із застосуванням пестицидів, робітники повинні допускатися по наряду при наявності посвідчення про спеціальну підготовку та медичної книжки встановленого зразка Особи, що  залучаються до роботи з пестицидами безпосередньо,  щорічно в обов’язковому порядку проходять медичний огляд, навчання, і державними інспекціями  захисту рослин видається їм допуск на право роботи, пов’язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами.

Керівник роботи зобов’язаний познайомити осіб, що залучаються до роботи з пестицидами, з їхньою характеристикою, особливостями дії на організм людини, засобами застереження, виробничої і особистої гігієни, дати інструктаж із техніки безпеки і правил пожежної безпеки, ознайомити     із   заходами    надання   першої   допомоги   при   отруєнні пестицидами тощо.

Завчасно, але не менше чим за дві доби до початку проведення кожної хімічної обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, строки і методи застосування пестицидів. У період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені  попереджувальні написи.

Основні вимоги щодо техніки безпеки при роботі з пестицидами

- До роботи з пестицидами не допускаються особи віком до 18 років, вагітні і жінки годувальниці, громадяни пенсійного віку а також особи, що мають медичні протипоказання (різні види хронічних захворювань, викладені у спеціальному переліку).

- Тривалість робочого дня при роботі з високотоксичними пестицидами – 4 год. (з доопрацюванням 2 год. на роботах, що не зв’язані із пестицидами), із менш токсичними – 6 год.

- Особи, що виконують роботи, пов’язані з контактом із пестицидами, обов’язково  повинні користуватись засобами індивідуального захисту, якими їх забезпечує організація, що відповідає за   проведення   цих    робіт.   Підбір   індивідуальних   засобів    захисту проводиться в кожному конкретному випадку залежно від властивостей препаратів, а також характеру роботи.

- Для захисту організму від потрапляння пестицидів через шкіру, органи дихання, слизові оболонки тощо за кожним працюючим на період робіт відповідно до “Норм безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття, запобіжних пристосувань” закріплюють комплект індивідуального захисту, спецодягу, спецвзуття, респіратор чи протигаз,  захисні окуляри, рукавиці. Адміністрація господарств забезпечує видачу, прання, знезаражування спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

- З метою захисту організму від потрапляння пестицидів через органи дихання необхідно використовувати протигазові респіратори  (РПГ-67) із відповідними патронами, універсальні  (РУ-60М), промислові протигази із змінними коробками, протипилові  респіратори (Ф-62Ш, У-2К, “Пелюсток”, “Астра-2”).

- При обпилюванні, обприскуванні, протруюванні насіння високошкідливими  препаратами (1-ї, 2-ї груп за показниками шкідливості, леткості) необхідно використовувати респіратори РУ-60М і  РПГ-67 із протигазними патронами. Для захисту від ртутьорганічних препаратів  необхідно застосовувати протигазний патрон марки “А”, для фосфор-, хлор- та інших органічних  сполук – протигазний патрон марки “А” з герметичними окулярами типу ПО-2.

- Щоденно після роботи гумові лицьові частини протигазів і респіраторів повинні бути ретельно промиті теплою водою з милом і продезинфіковані спиртом чи 5%-м розчином марганцевокислого калію, після чого їх необхідно промити чистою водою і висушити. Спецодяг необхідно очистити від пилу механічним способом і провітрити. Періодично його перуть у міру забруднення, але не раніше як через шість робочих змін. Не допускається зберігання спецодягу в житлових приміщеннях та на складах для пестицидів.

- Не ближче як за 200 м від місця роботи з пестицидами (з навітряного боку) необхідно обладнати майданчики для відпочинку, приймання їжі, з бачком для питної води, умивальником, милом, шафкою для аптечки першої долікарської допомоги та індивідуальними рушниками.

- При всіх видах робіт з пестицидами керівник робіт стежить за станом і самопочуттям працюючих. При першій скарзі працюючого він зобов’язаний звільнити його від подальшої роботи і надати першу допомогу, викликати лікаря.

- Працюючі з пестицидами повинні суворо дотримуватись правил особистої   гігієни.   Під час  робіт   забороняється   їсти,   пити,   курити, знімати засоби індивідуального захисту. Усе це можна робити на спеціально обладнаному майданчику після ретельного миття рук, порожнини рота і носа.

- Пестициди необхідно застосовувати лише у разі необхідності, дотримуючись регламентів, рекомендованих  “Переліком…” та рекомендаціями.

- Обприскування  рослин пестицидами в жарку погоду необхідно проводити в ранні чи вечірні години, коли утримується нижча температура, мала інсоляція, мінімальний вітер. Це дозволяє підвищити ефективність обробок, зменшити нецільові витрати пестицидів, їх знесення за межі площ, що обробляють, і розсіювання в атмосфері.

- Не допускається обприскування посівів сільськогосподарських  культур, розташованих з навітряного боку щодо площ, на яких вирощують  овочі, фрукти, проводять ручні роботи чи збирають урожай. Санітарно-захисна зона в даному випадку повинна бути при наземному обприскуванні не менше 300 м, авіаційному – 1000 м. Забороняється також авіаобприскування  рослин в радіусі до 1000 м від населених пунктів, тваринницьких ферм, а також у радіусі 2000 м від водойм рибогосподарського  користування. Обприскування культур поблизу населених пунктів слід проводити при напрямку вітру від населеного пункту.

- Важливим заходом профілактики отруєння є дотримання строків безпечного виходу людей на площі, оброблені пестицидами. Строки виходу людей  на оброблені пестицидами площі для проведення ручних і механізованих робіт щодо догляду за рослинами для кожного препарату наведені в “Переліку…” та додатках до нього.

- Для обмеження забруднення пестицидами рослинницької продукції необхідно суворо дотримуватись встановлених для кожного препарату регламентів.

- З метою уникнення отруєнь населення і домашніх тварин проведення авіаобробок  лісів  необхідно  погоджувати з  органами санітарного нагляду і місцевими  Радами.  При  цьому встановлюється санітарно-захисна зона між оброблюваними насадженнями, населеними пунктами, водоймами, місцями відпочинку людей. На віддалі 200 м від кордону оброблюваного  поля на вхідних і вихідних дорогах встановлюються попереджувальні знаки встановлених зразків, в яких вказуються допустимі строки випасу тварин, сінокосіння, відвідування лісу людьми, збирання ягід, грибів, лікарських рослин, строки можливого проведення робіт.   Лісгоспи   за 10 днів  до початку проведення обробки повинні повідомляти про це через пресу, радіо, інші засоби повідомлення населення, заготівельні та інші організації, а також бджолярів.

- Пестициди повинні надходити на склади в тарі, що відповідає нормативно-технічній документації, і мати необхідне маркування на кожній пакувальній одиниці : підприємство-виробник і його товарний знак; найменування препарату і вміст діючої речовини у процентах; група пестициду; знак небезпечності; маса нетто; номер партії; дата виготовлення; позначення нормативно-технічної документації; надпис “Вогненебезпечно!” або “Вибухонебезпечно!”, якщо  препарат  має  ці властивості. На тарі повинна бути попереджувальна смуга, відповідна групі пестициду : червона – гербіциди; біла – дефоліанти;  чорна – інсектициди та нематициди; зелена – фунгіциди; синя – протруйники; жовта – зооциди. До кожної затарованої  одиниці додається або наноситься на тару інструкція щодо застосування препарату.

- Перед початком робіт на складі необхідно провести  30-хвилинне очищення повітря за допомогою вентилятора, а при його відсутності – провітрювання  приміщення.

- Робота на складах виконується обов’язково із застосуванням засобів індивідуального захисту, що відповідають властивостям препаратів, які там зберігаються.

- Обпилювання рослин наземною апаратурою допускається при швидкості вітру до 3 м/с; обприскування з використанням  вентиляторних обприскувачів допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокраплинне) і до 4 м/с (великокраплинне), а із використанням штангових тракторних обприскувачів  - при швидкості вітру до  4 м/с (дрібнокраплинне) та 5 м/с (великокраплинне). Авіаційне обприскування  апаратурою допускається при швидкості вітру до 3 м/с (дрібнокраплинне) і до 4 м/с (велико краплинне).

- Робочі рідини необхідно готувати на спеціальних розчинних вузлах чи заправних майданчиках.

- Перед початком робіт із  приготування робочих  рідин необхідно перевірити справність змішувачів, наявність у міст костях фільтрів, стан мішалок та ін.

- Доставку пестицидів до місця призначення і заправлення обприскувачів необхідно здійснювати за допомогою спеціально обладнаних або пристосованих заправників. Наповнювання місткостей контролюється рівнеміром. Забороняється відкривати люк і перевіряти заповнення місткості окомірно,  а  також наповнювати  обприскувачі без наявності в них фільтрів

- При заповненні місткостей обприскувача, обпилювачів або іншої апаратури необхідно знаходитись з навітряного боку. Не можна допускати потрапляння пестицидів на взуття, одяг і відкриті частини тіла. При випадковому потраплянні на відкриті частини тіла пестицидів їх необхідно видалити за допомогою ватних тампонів, а потім обмити ці місця водою з милом.

- Кількість препаратів на робочому майданчику не повинна перевищувати денну норму використання. Забороняється залишати без охорони пестициди, робочі рідини та тару.

- При обробці поля пестицидами необхідно уважно стежити за роботою машин, якістю обробки. Не допускати огріхів, подвійних обробок, перевитрат  препаратів та ін.

- Концентрація пестицидів у робочій зоні не повинна перевищувати допустиму.

- Протруювання насіння і садивного матеріалу проводять у спеціально призначених приміщаннях при наявності в них вентиляції. Пункти протруювання повинні бути розташовані не ближче як за 200 м від житлових та тваринницьких приміщень, джерел водозабезпечення, місць зберігання продуктів харчування, фуражу та приймання їжі і води. Насіння протруюють на спеціальних і справних машинах. Протруювати насіння ручним перелопачуванням і перемішуванням категорично забороняється.

- Забороняється використовувати протруєне насіння для харчових цілей, на корм тваринам, птиці.

- Затарювати і перевозити протруєне зерно до місця сівби дозволяється тільки у мішках із щільної тканини, синтетичної плівки, у крафт-мішках з надписом : “Протруєно”.

- Категорично забороняється перевозити людей на транспортних засобах із протруєним зерном або тарою з-під нього.

- У зв’язку з широким використанням пестицидів у приватних господарствах при  їх застосуванні потрібно також дотримуватись вимог, що містяться у “Переліку…”, де вказуються  препарати та регламенти  їх використання. Застосовувати препарати у приватному секторі, не вказані у “Переліку…”, категорично забороняється. При придбанні пестицидів для приватного сектора слід дотримуватись розрахунків їх потреби, не створювати запасів. У разі їх залишків дуже важливо дотримуватись безпеки зберігання в домашніх умовах. Їх треба зберігати у нежитлових приміщеннях, під замком у недоступних  для дітей місцях. Забороняється використовувати для зберігання пестицидів пляшки з-під алкогольних  та інших  напоїв.   На   тару,  в  якій   зберігаються   пестициди,   наклеюють етикетку із зазначенням назви препарату, вмісту діючої речовини в процентах, призначення, норми витрати та ін.

- Для обробки рослин на присадибній ділянці потрібно користуватись ранцевим обприскувачем, а також  засобами індивідуального  захисту.

- При суворому дотримуванні регламентів застосування пестицидів у народному господарстві, дотриманні  вимог санітарних норм і правил при роботі з ними забезпечується не тільки захист рослин від шкідників, хвороб та бур’янів, а й охорона здоров’я населення і навколишнього середовища.

Увага :

Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло  шкоду здоров’ю потерпілого :

- Карається штрафом до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2-х років, або обмеженням  волі на строк до 3-х років з позбавленням  права  обіймати  посади чи займатись певною діяльністю на строк до  3-х років або без такого.

- Таке саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, - карається  обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі  до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3-х років.

Керівник, який допустив до роботи з пестицидами осіб, які не пройшли медичного огляду і навчання з питань безпечного поводження з пестицидами, карається штрафом до чотирнадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

(Витяг з Кримінального Кодексу України)

ПЕРЕЛІК ЗАХВОРЮВАНЬ, ЩО Є ПРОТИПОКАЗАННЯМ ДЛЯ РОБОТИ З

ПЕСТИЦИДАМИ

1. Вроджені захворювання  органів з вираженою недостатністю функцій

2. Органічні захворювання центральної нервової системи з стійкими та вираженими                          порушеннями функцій

3. Епілепсія

4. Шизофренія

5. Функціональні порушення центральної нервової системи (неврастенія, істерія, виражена вегетативно-судинна дистонія  та інше)

6. Хронічні рецидивуючі захворювання периферичної нервової системи

7. Хвороби ендокринної системи  з вираженим порушенням функцій

8. Злоякісні новоутворення

9. Хвороби крові і кровотворних органів навіть у стадії ремісії

10. Гіпертонічна хвороба ІІ-ІІІ стадії

11. Хвороби серця з недостатністю кровообігу

12. Хронічні хвороби  бронхо-легеневого апарата з легеневою і легенево-серцевою      недостатністю

13. Активні форми туберкульозу і бруцельоз будь-якої  локалізації

14. Гастрит, гастроентерит, виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки з частими загостреннями і схильністю до ускладнень, часто рецидивуючі коліти

15. Цироз печінки та активні хронічні гепатити, захворювання жовчовивідних шляхів з частими загостреннями

16. Хронічний панкреатит з частими загостреннями

17. Хронічні хвороби нирок. Сечокам"яна хвороба з частими приступами та ускладненнями

18. Колагенози (ревматизм, системний червоний вовчак та інші)

19. Хвороби суглобів з частими вираженими загостреннями або стійким порушенням функції

20. Стійкі порушення менструальної функції

21. Хронічні запальні захворювання матки і придатків із частими загостреннями

22. Звичне невиношування  та антеральне  ушкодження плодів у жінок дітородного віку

23. Захворювання зорового нерва і сітківки

24. Хронічні захворювання переднього відрізка очей (повік, кон"активи, роговиці, сльозовивідних шляхів)

25. Анофтальм

26. Глаукома

27. Алергічні захворювання (бронхіальна астма, ангіоневротичний набряк Квінке і т.д.)

28. Хронічні субатрофічні  та атрофічні зміни верхніх дихальних шляхів. Озена,  гиперпластичний фарингіт, ларингіт

29. Неврит слухових нервів

30. Наркоманії, токсикоманії, у тому числі хронічний алкоголізм

31. Хронічні, поширені, часто рецидивуючі захворювання шкіри (псоріаз, дерматити, пухирчасті дерматози та інші), а також захворювання шкіри, що супроводжуються  порушенням функції сальних і потових залоз

32. Додатковими  протипоказаннями до роботи з ртутьорганічними, фторвмісткими з"єднаннями  є хронічний часто рецидивуючий гингвит, стоматит, пародонтоз

АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ

| 1. Аспірин | 30 табл. |
| --- | --- |
| 2. Бесалол (або бекарбон, белалгіні) | 60 табл. |
| 3. Борна кислота | 60 р. |
| 4. Вазелін борний | 1 тюбик |
| 5. Валідол | 30 табл. |
| 6. Гірка проносна сіль | 300 г |
| 7. Гірчиця (порошок) | 200 г |
| 8. Карболен (активоване вугілля | 100 г |
| 9. Крохмаль | 200 г |
| 10. Марганцевокислий калій | 20 г |
| 11. Настойка йоду 10%-ного | 50 мл |
| 12. Настойка йоду 5%-ного | 50 мл |
| 13. Настойка валеріани | 30 мл |
| 14. Нашатирний спирт | 25 мл |
| 15. Перекис водню 3%-ний | 100 мл |
| 16. Пірамідон (амідопірін) | 20 табл. |
| 17. Харчова (двовуглекисла) сода | 200 г |
| 18. Розчин брильянтової зелені 1%-ний | 100 мл |
| 19. Сіль кухонна | 200 г |
| 20. Бинти стерильні | 10 шт. |
| 21. Бинти нестернльні | 10 шт. |
| 22. Вата гігроскопічна | 150 г |
| 23. Джгут або закрутка | 1 шт. |
| 24. Індивідуальні пакети першої допомоги | 5 шт. |
| 25. Кисневі подушки | 2 шт. |
| 26. Косинки | 3 шт. |
| 27. Лейкопластир 1x5 см | 5 шт. |
| 28. Ножиці | 2 шт. |
| 29. Рукавички медичні | 3 пари |
| 30. Піпетки | 10 шт. |
| 31. Серветки стерильні | 10 шт. |
| 32. Термометр медичний | 3 шт. |
| 33. Шини дротові або сітчасті | 3 шт. |

ПРАВИЛА

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОЛІКАРСЬКОЇ ДОПОМОГИ ПРИ

ОТРУЄННІ ПЕСТИЦИДАМИ

Перша допомога включає само- і взаємодопомогу, яку здійснюють самі працюючі, і допомогу, що надають медичні працівники.

Потерпілого насамперед треба вивести з зони, шо містить пестицид, зняти засоби індивідуального захисту, звільнити від здавлюючого одягу.

Пестицид, що потрапив на шкіру, змити струменем води, краще з милом, або зняти за допомогою тканини або ватного тампона, а потім промити шкіру достатньою кількістю води.

При надходженні пестициду в очі необхідно негайно добре промити їх достатнью кількістю води.

При надходженні у шлунок потерпілому необхідно дати випити декілька стаканів води або розчину марганцевокислого калію слаборожевого кольору і викликати блювоту. Процедуру повторити 2-3 рази. (Забороняється викликати блювоту у хворого, що знаходиться в непритомному стані або при наявності судомин). Після цього потерпілому дають випити 0,5-1 стакан води з 4-5 таблетками карболену або активованого вугілля (1 столова ложка на 0,5 склянки води). Потім дати тільки сольове проносне (20-30 гр гіркої солі на 0,5 склянки води).

Потерпілого необхідно зігріти. Якщо він у непритомному стані, грілки слід застосовувати з великою обережністю, щоб уникнути опіків.

При отруєнні пестицидами, які викликають підвищення температури тіла (ДНОК, пентахлорфенол і ін.), тепло протипоказане. У таких випадках показані холодні компреси.

При послабленні дихання потерпілому дають нюхати нашатирний спирт. У випадку припинення дихання необхідно негайно приступити до штучної вентиляції легень одним із наступних методів:

1. Метод "рот у рот": особа, яка проводить штучну вентиляцію, повинна стати збоку від потерпілого, відвести його голову назад, витягнути нижню щелепу вперед, відкрити рот та вивільнити язик. Особа, яка надає допомогу, робить глибокий вдих і швидко і різко з частотою до 25 разів у хвилину вдуває потерпілому в рот повітря (на рот потерпілому можна покласти нещільну марлю); в момент вдування необхідно закривати ніс потерпілого.

2. Метод "рот у ніс" - потерпілого кладуть на бік. Особа, яка надає допомогу, вдуває повітря у ніс потерпілого. В момент вдування він закриває долонею лівої руки рот потерпілого, долонею правої руки здавлює нижню частину грудної клітини постраждалого в момент видиху. Тривалість видиху повинна бути в 2 рази довшою за тривалість вдиху.

У разі зупинки серця проводять його зовнішній масаж крізь грудну клітину. Постраждалого кладуть на жорстку поверхню, злегка піднімають ноги, поклавши під них подушку або спецодяг, звільняють поверхню грудної клітини та шию від одягу. Потрібно стати збоку від постраждалого, і долонями рук (одна на іншій) натискають на грудну клітину   в  області  грудини  в  точці   на  межі  середньої  та  нижньої  її  третини,  потім  енергійними рухами з достатньою силою (грудина повинна прогинатися на глибину 3-5 см) ритмічно натискає на грудну клітину 60-70 разів в хвилину. Масаж серця роблять до прибуття лікаря.

При наявності судомин необхідно виключити всякі подразнення, забезпечити хворому цілковитий спокій.

При попаданні в шлунок подразнюючих речовин (формалін та ін.) дати випити зволакуючий засіб (крохмальний слиз). Забороняється давати молоко, жири, алкогольні напої.

При шкірних кровотечах - прикладати тампони, змочені перекисом водню, при носових кровотечах - укласти постраждалого, підняти і злегка запрокинуги голову, прикладати холодні компреси на перенісся і потилицю, у ніс - тампони, зволожені перекисом водню.

При отруєнні фосфорорганічними сполуками, яке супроводжуються слинотечею, звуженням зіниць, затрудненням дихання, уповільненим пульсом, м'язовими посмикуваннями, слід вводити препарати беладони: 3-4 таблетки бесалолу (бекарбону) або 2-3 таблетки белалгіну.

В усіх випадках отруєння пестицидами (навіть легкого) необхідно якомога швидше звернутися до лікаря або фельдшера.

МЕДИЧНА КНИЖКА

особи, яка працює з пестицидами і агрохімікатами

Прізвище_____________________________________________________________________

Ім'я, по батькові_______________________________________________________________ Рік народження________________________________________________________________

Місце роботи__________________________________________________________________ Посада_____________________________________________________________________ З якого року працює з пестицидами і агрохімікатами      _____________________________

Підпис володільця книжки _____________________________

Висновок медичної комісії :  протипоказання за станом здоров'я для виконання робіт з пестицидами відсутні

Голова медичної комісії

——————————————————————

(прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

М.П.

Дата видачі книжки __________ 200__ р.

Термін дії до ________________ 200__ р.

КНИГА

обліку приходу-витрати пестицидів по складу

господарства за ___________ рік

Найменування пестициду

__________________________________________________

| Дата прийому або видачі пестицидів | По якому документу і звідки надійшов пестицид або кому переданий (виданий) | Приход |  | Витрата |  | Залишок на день обліку |  | Підпис одержувача |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | маса (кг), число тарних одиниць |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |

Примітка. Препаративні форми рідких препаратів повинні бути приведені у ваговій концентрації по вазі в %, по об'єму в г/л, а приход (витрата) повинен бути приведений у кг (л) з урахуванням різновиду питомих ваг.

Книга повинна бути пронумерована сторінками, прошнурована, скріплена печаткою, з підписом керівника господарства.

По мірі надходження нових найменувань пестицидів їм відводять відповідні сторінки для обліку.

ЖУРНАЛ

обліку застосування пестицидів/на посівах, у садах, теплицях і ін./у бригаді N _____

Господарство ____________________ району

___________________ області ____________

| N | Куль- тура | Сорт | N поля | Площа, що фактич-но оброб-лена (га) | Фаза розвитку культури | Наймену- вання пестици- ду, пре- паратив- на форма | Засіб засто- сування і марка машини | Дата засто- сування |  | Концент- рація- по пре- парату, в %, по д.р. у г/л | Витрата пести- цидів на га (кг) | Дата збору врожаю | Підписи осіб, що від- пові- дають за хім- обробку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поча- ток | закін- чення |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

ЖУРНАЛ

обліку протруєного насіння

| N | Вид насін- ня | Кіль- кість насін- ня, (кг/т) | Наймену- вання пестици- ду, пре- паративна форма | Витра- та пести- циду (г, кг, л/т) | Дата про- трую- вання | Особа, що від- повідає за прот- руювання | Кому, коли та в якій кількості видане протруєне насіння | Під- пис |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

ЗАТВЕРДЖУЮ

посада, підпис керівника

"___"__________ 20___ р.

НАРЯД

на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами

________________________________________________________________

(адреса місця виконання роботи, найменування ділянки тощо)

Початок роботи _________ г. ________ хв. ________ число _________

___________ місяць 20______ р.

Відповідальний керівник робіт ___________________________________

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

з бригадою у складі _______________ чол. ________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(професія, прізвище, ініціали всіх працівників)

Доручається виконати ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(конкретний зміст, місце, умови роботи)

Заходи безпеки __________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Інструктаж з техніки безпеки провів _____________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)

Наряд видав _____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали, дата, підпис)

Наряд і інструктаж отримав ______________________________________

_________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис, дата, час)

Особливості використання пестицидів на присадибних ділянках

Приготування робочого розчину. Для приготування робочого розчину потрібна чиста водопровідна або колодязна вода. Вода зі ставків містить багато мулистих часток, які зв’язують діючу речовину препарату та зменшують його ефективність. Спочатку потрібно приготувати маточний розчин в окремій тарі в об’ємі 1/3 від необхідного. Пакет препарату відрізають по верхньому краю. Сипучі препарати висипають в ємкість з водою для маточного розчину ( тару спалюють ), рідкі препарати виливають і кидають в ємкість порожній пакет. Маточний розчин ретельно перемішують. Потім розчин переливають в оприскувач через спеціальне сито або марлю, доливають водою до потрібного об’єму.

Сумісність препаратів. При проведенні обприскування рослин часто виникає потреба провести обробки проти декількох шкодочинних об’єктів ( наприклад, фунгіцид та інсектицид ). Для цього готують бакові суміші: в один об’єм води додають 2 або 3 препарати. Але спочатку потрібно попередньо зробити тест на сумісність в невеликих кількостях. Обов’язково необхідно дотримуватись такого порядку розчинення препаратів:

Водорозчинні гранули → Водні розчини  або Концентрати суспензії → Концентрати емульсії

Не бажано робити бакові суміші з препаратами, які містять мідь. Готовий робочий розчин необхідно використати в день приготування, суспензії – відразу після приготування.

Проведення обприскування.  Плодові дерева починають обприскувати з верхівки крони, поступово переходячи донизу. Робочим розчином необхідно покривати не тільки верхню, а й нижній бік листка. Розпилювач має бути на відстані 0,5м від оброблюваної поверхні. Обприскують поверхню листя рівномірно до появи першої великої краплі, яка не стікає. Овочеві культури, суницю, які знаходяться  під деревами і дозрівають, на час обробки закривають поліетиленовою плівкою. Не обробляють перед дощем або якщо на листі є роса. Кращий час для обприскування – вечірні години та рано вранці, коли понижена активність живих організмів у безвітряну суху погоду при температурі не більше +250С. Не проводити обприскування під час цвітіння, для запобігання пошкодженню квітів, отруєнню бджіл та корисної ентомофауни.

Для правильного та безпечного використання засобів захисту рослин на присадибних та дачних ділянках слід дотримуватись основних правил:

1. Обприскувати рослини, коли шкідник чи хвороба перебувають у найбільшій фазі (стадії). Для цього необхідно користуватися фенологічним календарем та вдатися до консультації спеціаліста.

2. Використовувати тільки дозволені до застосування на присадибних ділянках препарати.

3. Застосовувати препарати в оригінальних фірмових упаковках, що дасть змогу уникнути покупки фальсифікату.

4. Під час роботи з препаратами забороняється курити, пити або вживати їжу.

5. Дотримуватись загальних вимог індивідуального захисту, оберігати, згідно з рекомендаціями, домашніх тварин, бджіл та птицю під час роботи з засобами захисту рослин.

6. При потраплянні препарату на шкіру – зняти забруднений одяг, промити теплою водою з мило або слабким содовим розчином. При потраплянні в очі – ретельно промити їх великою кількістю води. При проковтуванні негайно звернутися до лікаря з упаковкою з-під препарату.

7. Зберігати препарати в закритих оригінальних упаковках в добре вентильованому захищеному від сонця і вологи місці при температурі не нижче 00С та не вище +350С. Зберігати окремо від продуктів харчування, кормів і питної води. Не допускати можливості доступу до препаратів дітей та домашніх тварин.

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про захист рослин

Стаття 18. Права  та  обов'язки   підприємств,   установ,

організацій та громадян у сфері захисту рослин

Підприємства, установи,  організації  усіх  форм власності та громадяни у сфері захисту рослин мають право:

- отримувати в  установленому  порядку  повну   та   достовірну інформацію про появу,  поширення, розвиток шкідливих організмів та їх шкодочинність;

- брати участь у розробці та обговоренні проектів цільових програм захисту рослин, вносити  пропозиції  з  цих  питань  до центрального   органу   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику у сфері захисту рослин;

- на відшкодування збитків, завданих їм внаслідок порушення законодавства про захист рослин.

Підприємства, установи,  організації усіх форм  власності  та громадяни зобов'язані у сфері захисту рослин:

- проводити систематичні обстеження угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження, сховищ тощо і в разі виявлення поширення шкідливих організмів інформувати  про  це центральний орган  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику у сфері захисту рослин;

- додержувати технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення;

- допускати  до робіт, пов'язаних із  транспортуванням, зберіганням, застосуванням засобів захисту рослин,  їх торгівлею, лише осіб,  які пройшли згідно з цим Законом спеціальну підготовку та  мають  на  те  відповідне  посвідчення і допуск,  що видаються центральним   органом   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику у сфері захисту рослин, щороку; { Частину другу статті 18 доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 1628-IV ( 1628-15 ) від 18.03.2004;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 3042-VI ( 3042-17 ) від 17.02.2011 }

{ Абзац п'ятий частини другої статті 18 виключено на підставі Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

{ Абзац шостий частини другої статті 18 виключено на підставі Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

{ Абзац сьомий частини другої статті 18 виключено на підставі Закону N 1193-VII ( 1193-18 ) від 09.04.2014 }

- своєчасно проводити  комплекс  профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами;

- виконувати регламенти зберігання, транспортування та застосування засобів захисту рослин;

- використовувати відповідну техніку, обладнання та засоби громадської і особистої безпеки;

- відшкодовувати підприємствам,  установам,  організаціям  усіх форм  власності  та  громадянам  завдані їм збитки в установленому законодавством порядку;

- сприяти  державним  фітосанітарним  інспекторам  у  виконанні покладених  на  них обов'язків. { Абзац дванадцятий частини другої статті  18  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

КОДЕКС УКРАЇНИ

Про адміністративні правопорушення

Стаття 83-1. Порушення законодавства про захист рослин
Порушення законодавства про захист рослин:

1) поширення шкідливих організмів внаслідок порушення технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення;

2) екологічно не обґрунтоване здійснення захисту рослин;

3) неповідомлення (приховування) або надання неправдивої інформації про загрозу посівам, деревним насадженням, іншій рослинності відкритого та закритого ґрунту, а також продукції рослинного походження від шкідливих організмів;

4) завезення на територію України та реалізація засобів захисту рослин, а також речовин і сировини для їх виготовлення, що не пройшли державних випробувань і реєстрації;

5) ухилення від пред'явлення або непред'явлення засобів захисту рослин для проведення їх огляду, дослідження;

6) недодержання вимог нормативно-правових актів з питань захисту рослин, що призвело до пошкодження, погіршення стану рослин та якості продукції рослинного походження, а також забруднення довкілля,

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{Кодекс доповнено статтею 83-1 згідно із Законом N 1368-XIV ( 1368-14)  від 11.01.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 736-V     ( 736-16) від 14.03.2007 }
Стаття 188-12.  Невиконання законних вимог посадових осіб  спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері захисту рослин

Невиконання законних вимог посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади, які здійснюють державний контроль за додержанням законодавства про захист рослин, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

{ Кодекс доповнено статтею 188-12 згідно із Законом N 1368-XIV (1368-14) від 11.01.2000; із змінами, внесеними згідно із Законом N 736-V (736-16) від 14.03.2007}